Փափուկ կահույքի լրակազմ, որը ներառում է 1 բազմոց, 2 բազկաթոռ (3+1+1): Բազմոցի արտաքին չափսերը՝ 210x80x80 սմ (լ.խ.բ), բազկոթոռի արտաքին չափսերը՝ 100x80x80 սմ:

Մեջքի հատվածում 2 հատ բարձ՝ 80x45x15սմ,

(հնարավոր շեղումը՝ +-10%)

հիմքը, հենակները և մեջքի կլոր հատվածը՝ մշակված, չոր փայտից, փայտի չափսերը՝ 4x3 սմ և 1 սմ հաստությամբ նրբատախտակից: Հիմքի փայտերը, նրբատախտակները միմյանց պետք է ձգվեն սոսնձով և պտուտակներով: Նստատեղի և մեջքի հատվածում, այդ թվում նաև մեջքի հետևի մասում, սպունգի հետ միասին պետք է օգտագործվեն էլաստիկ ռետինային գոտիներ (7 սմ լայնությամբ), որոնց վրա՝ սպունգի և գոտիների միջև ամբողջ նստատեղի և մեջքի մակերեսը փակված բամբակյա գործվածքով (քաթան): Ոտքերը՝ նիկելապատ: Նստատեղի համար օգտագործվող նյութերը՝ 14 սմ հաստությամբ 35 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, մեջքի համար օգտագործվող նյութերը՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, հենակները` 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ:  Ոտքերը՝ նիկելապատ:

Կահույքը բոլոր կողմերից պետք է լինի պաստառապատված, պաստառը՝ բարձրորակ, դիմացկուն կտորից:

Գույնը և ձևը  համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի:

Мягкая мебель, которая включает 1 диван, 2 кресла (3+1+1). Габаритные размеры дивана: 230x80x80 см, габаритные размеры кресла: 100x80x80 см. Основа, опоры и круглая часть спинки мебели из обработанного, сухого дерева, размеры дерева 4x3 см и фанеры толщиной 1см. Дерево основы и фанеры должны быть скреплены между собой с помощью клея и шурупов. В части сидения и спинки, в том числе также в задней части спинки, вместе с губкой должны быть использованы эластичные резиновые ремни (шириной 7 см), на которых поверхность всего сиденья и спинки между губкой и ремнями покрыта  хлопковой тканью (полотно). Ножки никелированная. Материалы, используемые для сиденья: высококачественная губка толщиной 14 см, плотностью 35 кг/куб.м, материалы, используемые для спинки: высококачественная губка толщиной 6 см, плотностью 30 кг/куб.м, опоры - высококачественная губка толщиной 6 см, плотностью 30 кг/куб.м. Мебель должна быть обита со всех сторон, обивка должна быть выполнена из  высококачественного прочного материала.

(допустимое отклонение + -10%)

Согласуйте цвет и форму с заказчиком